УДК 551.7+552.83

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ И УСЛОВИЯМ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ

П. В. Бигун (ОАО "СевКавНИПИгаз"),

Т. Н. Пинчук (НТЦ ООО "Кубаньгазпром")

Приведены новые данные по стратиграфии и литофациальных особенностях триасовых отложений Западного Предкавказья. Впервые выделена ирклиевская свита в отложениях нижнего триаса. Дана оценка вероятных типов коллекторов.

Триасовый комплекс Западного Предкавказья, несмотря на более чем 35-ти летнюю историю изучения остается одним из наиболее слабо исследованных комплексов в отношении стратиграфии, фациальной зональности и характеристики природных резервуаров углеводородов. Учитывая высокую разведанность юрских, меловых и палеоген-неогеновых отложений этот комплекс в ближайшем будущем может стать одним из резервов развития газовой промышленности Краснодарского края.

В пределах Западного Кавказа и Предкавказья выделяются все отделы триасовой системы. Степень обоснованности выделения стратиграфических подразделений неодинакова в разных структурно-фациальных зонах. В закрытой части Западного Предкавказья она осложняется фрагментарностью распространения и интенсивной дислоцированностью. Поэтому до настоящего времени не установлена стратиграфическая последовательность выделяемых разными исследователями литолого-стратиграфических толщ и их взаимоотношения. Нередко без достаточного основания в одну толщу объединяются совершенно разные разрезы, что приводит к неразрешимым противоречиям. Рядом исследователей, поэтому небезосновательно выражаются сомнения в существовании триаса в пределах Западного Предкавказья 10. Проведенное параметрическое бурение, имевшее целью изучение отложений, вызвало больше вопросов, чем дало ответов. Однако, имеющиеся данные, полученные в последнее время, позволяют с большей уверенностью, чем ранее судить об особенностях их стратиграфии и условий образования.

В настоящее время с той или иной степенью обоснованности можно выделить: терригенные отложения нижнего триаса, терригенно-карбонатные среднего отложения триаса и карбонатно-терригенные отложения верхнего триаса, которые распространены, главным образом в западной части Краснодарского края (рис.1). Ряд толщ, относившихся к верхнему триасу, более обоснованно относить к нижней - средней юре, в частности “вулканогенно-осадочная” и “флишоидная” толщи в ряде скважин.

Рис.1. Схема распространения и фации отложений триаса Западного Предкавказья

Нижний триас выделяется на Ирклиевской площади, скв. 2 (инт. 4903-4906 м), по плохо сохранившимся отпечаткам раковин аммонитов из рода Ceratites sp. (определения Белокопытовой Л.Г.), который соответствует оленёкскому ярусу. Вскрытая мощность нижнего триаса в разрезе скважины более 850 м, при углах падения в среднем 20° - 50°. Опираясь на особенности литологического состава, хорошую освещенность керном, большую мощность и, условия залегания авторами предложено вскрытые отложения нижнего триаса объединить в ирклиевскую свиту (Рис. 2).

Разрез ирклиевской свиты сложен толщей с частым, ритмичным чередованием тонких прослоев темно-серых, плотных известковистых аргиллитов и темно-серых мергелей с серыми мелко-, средне-, разно- и крупнозернистыми плагиоклаз-кварцевыми, плагиоклаз- литокластически-кварцевыми и кварцевыми, известковистыми песчаниками и серыми крупнозернистыми кварцевыми и литокластически-плагиоклаз-кварцевыми, известковистыми алевролитами. В скв. 2 Ирклиевской, инт. 5077-5088 м, встречены серые с зеленоватым оттенком диабазы. Породы нижнего триаса разбиты многочисленными различно ориентированными трещинами и прожилками кальцита. Падение слоев под углом от 5°-15° до 20°-50°. Для отложений нижнего триаса заметна эволюция состава обломков терригенных пород вверх по разрезу, которая выражается в увеличении количества обломков пород и разнообразии их состава. Это дает основание предполагать, что во время образования нижних горизонтов, вскрытых данной скважиной, источником обломочного материала служили, в основном породы плагиогранитного состава. С течением времени размыву подвергались также и участки сложенные метаморфическими, осадочными и вулканогенными породами. Вскрытая мощность Ирклиевской свиты достигает 850м.

Кроме Ирклиевской площади, ранними исследованиями, нижний триас подтвержден фауной на Староминской площади в скв. 50 (инт. 2552-2558 м), где найдены Melkoceras sp. (определения Кипарисовой Л.Д.). В скв. 52 (инт. 3356-3360 м) найден нижнетриасовый комплекс фораминифер: Meandospira iulia (Premoli Silva), Nodosaria cf. hoi (Trifonova), Dentalina cf., splendida Schleifer и др. (определения Ефимовой Н.А.). В разрезе скв. 52 триасовые отложения в интервале 2104-4002 м (мощностью 1898 м), ранее считались среднетриасовыми по находкам аммоноидей в верхней ее части, однако комплекс фораминифер указывает, что нижняя часть толщи (646 м) относится к нижнему триасу.

Кроме фаунистических находок, в скв. 9 (инт. 2094-2098 м, 2101-2104 м, 2178-2181 м, 2180-2183 м) найден споро-пыльцевой комплекс нижнего триаса (определения Малявкиной В.С.).

Многими исследователями 6, 10, 11, 12 условно к нижнему триасу относятся темно-серые перекристаллизованные известняки, залегающие на гранитах в скв. 20 Майкопской площади и в скв. 935 Дагестанской площади. Известняки нижнего триаса трансгрессивно перекрываются отложениями нижней юры.

Рис. 2. Сводный литолого-стратиграфический разрез ирклиевской свиты.

1 – аргиллиты, 2 – аргиллиты известковистые, 3 – алевролиты, 4 – песчаники, 5 – мергели, 6 – диабазы, 7 – несогласия.

Сходные породы вскрыты также в скв. 165 Майкопской площади. Здесь они представлены микрозернистыми глинистыми известняками с редкими (0,5 - 1,0 мм) горизонтальными глинистыми прослойками. Исходя из фациальных закономерностей триасовой толщи, на Майкопской площади, авторы считают, как будет показано ниже, что с не меньшим основанием описанные карбонатные породы могут быть верхнетриасовыми (норийскими), так как не подтверждены палеонтологическими находками.

В разрезе скв. 1 Красногвардейской, расположенной в северо-восточной части Западно-Ставропольской впадины отложения нижнего триаса вскрыты в инт. 2749-3001 м (252 м), представленные чередованием серых и темно-серых аргиллитов и алевролитов. Породы в разной степени известковистые, плотные, рассланцованные с включением рассеянного обуглившегося растительного детрита, содержащие нижнетриасовые пелециподы: Anodontophora aff. breviformis (Spath.), Claria cf. aurita Hauer, Schafhautlia sp., Pteria sp., Gervillia cf. costata Schloth (инт. 2866-2870 м, 2898-2901 м, 2924-2926 м, 2974-2977 м, 2998-3001 м). По мнению Л.Д. Кипарисовой эти виды определяют индский возраст отложений.

На границе нижнего и среднего триаса происходит резкая смена комплексов фауны. Нижний триас характеризуется комплексом фораминифер с преобладанием мелких тонкостенных нодозариид, в среднем появляются милиолиды. В тоже время, находки, раковин и отпечатков цератитов рода Leiophyllites sp., известного из верхов нижнего триаса и в среднем триасе, указывают на границу между нижним и средним триасом, на Староминской площади, в скв. 45 (инт. 2901-2905 м) и в скв. 52 (инт. 2894-2899 м).

Средний триас. Фаунистически охарактеризованные отложения среднего триаса вскрыты скважинами на Староминской (скв. 45, 52), Крыловской (скв. 51), Граничной (скв. 16), Восточно-Крыловской (скв. 8), Ленинградской (скв. 12) и Леушковской (скв. 2) площадях.

По литологическим особенностям и по корреляции, к среднему триасу отнесены отложения вскрытые многими скважинами на перечисленных выше площадях, а также на ряде других площадей (Молодежная, Восточно-Молодежная, Южно-Ленинодарская, Бакайская, Северо-Сердюковская, Северо-Ирклиевская, Ирклиевская и других). На Староминской площади кроме скв. 45, 52, к среднему триасу отнесена подвулканогенная часть разреза в скв. 100 (инт. 2978 м). По находкам аммоноидей и пелеципод: в скв. 45 (инт. 2462-2465 м – Sturia sp., 2514-2517 м –Posidonia cf. wengensis Wisen, 2654-2661 м – Sturia sp., Danubites sp., 2901-2905м – Leiophyllites sp., Posidonia cf. wengensis Wisen.) и скв. 52 (инт. 2894-2899 м – Leiophyllites cf.) Suessi (Mojs), Cuccoceras sp.), здесь присутствуют отложения анизийского яруса (определения Л.Д. Кипарисовой и К.О. Ростовцева) 12. Также в скв. 12 Ленинградской (инт. 2184-2185 м), скв. 2 Леушковской (инт. 2980-2986 м) найдены Posidonia sp., P. wengensis Wisen анизийского возраста (определения Ростовцева К.О.). Фораминиферы в этих отложениях не встречены. Лишь в гальках известняков, находящихся в гравелите и конгломерате скв. 45 и скв. 50 Староминской площади найдены каменноугольные фораминиферы. Общая вскрытая мощность среднего триаса достигает 1200-1900 м. Представлен он толщей переслаивающихся пластов грубозернистых песчаников с подчиненными прослоями, конгломератов, и аргиллитов. Толщина песчаных пластов изменяется от нескольких метров до 100 м. Мощность разделяющих их глинистых прослоев составляет 5-40 м. Песчаники аркозовые с неизмененным плагиоклазом и микроклином с контактово-поровым цементом глинистого, хлоритового и карбонатного состава. Обломки полуокатанные и угловатые, неотсортированные. Вниз по разрезу увеличивается число прослоев грубообломочных пород, кроме серой окраски появляются бурые и розовые оттенки. Пористость песчаников составляет 2–14 %, проницаемость 0,5-9 х 10-15 м2. Глинистые прослои представлены серыми и красно-бурыми аргиллитами. Углы падения слоев 45°.

Аналогичные отложения среднего триаса вскрыты на Ленинградской и Леушковской площадях.

Несколько отличные отложения анизийского яруса вскрыты на расположенной к югу Крыловской площадях. Здесь в скв. 51 под серовато-белыми плагиолипарит-порфирами (ниже глубины 2502 м) залегают темно-серые алевритистые аргиллиты с прослоями органогенно-обломочных известняков, темно-серых алевролитов и светло-серых среднезернистых песчаников с карбонатным цементом.

Известняки темно-серые мелкодетритовые, сложены неопределенными обломками раковин, зернами кварца, сцементированными тонкозернистым кальцитом. В некоторых местах отмечается ожелезнение. В этих известняках (инт. 2542-2547 м) А.С. Дагисом (ИГН СО АН СССР) определены брахиоподы Zeilleria sp. и Rhynchonella cf. mentzelli характерные для анизийского яруса.

В расположенной рядом скв. 8 Восточно-Крыловской площади З.А. Антоновой в инт. 2450-2457 м обнаружены единичные фораминиферы плохой сохранности (Haplophragmoides aff subglobosus (Sars), Textularia aff bambakensis и др.) остракоды, иглы морских ежей, членики лилий, эмбриональных моллюсков. Предположительный возраст - средний триас. К среднему триасу нами отнесена также подвулканогенная часть разреза в параметрической скв. 35 Крыловской площади (ниже глубины 2834 м), по которой пройдено 676 м. Сложена она песчаниками с прослоями аргиллитов, алевролитов, гравелитов и известняков. Толща не содержит определимых фаунистических остатков. По литологическим особенностям и условиям залегания она достаточно надежно сопоставляется как с разрезом скв. 51, так и с разрезами Старо-Минской площади. Эти же отложения вскрываются также и рядом других скважин этой площади.

Южнее Крыловской площади, близкие по составу к вышеописанным отложения вскрыты под нижней-средней юрой на Бакайской площади в скв. 1 16, где по ним пройдено более 627 м (скважина не вышла из триасовых отложений). Забой скважины находится в толще, содержащей наряду с терригенными и карбонатными отложениями маломощные покровы андезитов. Среди вмещающих пород отмечаются мелкозернистые кварцевые песчаники темно-серой окраски и темно-серые аргиллиты. Породы плотные, с прожилками белого кальцита. Некоторые разности песчаников, обогащаясь кальцитом, переходят в разнозернистые песчанистые оолитовые известняки (инт. 3295-3302 м). Известняки плотные, черной окраски с почти горизонтальными 1-2 мм волнисто-прерывистыми более светлыми прослоями. Сходные известняки, но с частыми крупными (1-2 см) обломками кальцитовых раковин встречаются несколько выше по разрезу (3265-3272 м). Залегающая выше часть разреза имеет, в основном, песчаный состав. Песчаники кварцевые, средне - и мелкозернистые, серые до светло-серых, плотные, известковистые (2-12 %), нередко с наклонными (до 10°) тонкими прерывистыми углисто-глинистыми прослойками. В песчаной толще отмечаются прослои темно-серых известковистых алевролитов и темно-серых алевритистых аргиллитов с редкими известковистыми раковинами размером до 1 см. Песчаная толща перекрывается мощным (400 м) комплексом пород алевритового и глинистого состава с редкими прослоями песчаников. В инт. 2840-2900 и 3013-3022 м в алевролитах отмечаются обломки известковистых раковин, иногда в значительных количествах, и породы переходят в детритовые известняки. В последних цементом служит кристаллический доломит.

Аргиллиты гидрослюдистые, как правило, алевритистые, темно-серые, в инт. 2701-2706 м - темно-бурые, с нечеткими линзовидными прослоями (угол 10-15°) аргиллитов зеленовато-серых.

В параметрической скв. 2 Ирклиевской площади 3 среднетриасовые отложения подразделяются на две толщи: нижнюю песчано-глинистую и верхнюю глинистую. Судя по изменению азимутов искривления ствола скважины, нижняя толща залегает с угловым несогласием на подстилающих отложениях нижнего триаса (Рис. 3) и представлена чередованием маломощных прослоев плотных алевролитов, серых, крупнозернистых, кварцевых и литокластически-кварцевых, известковистых с темно- серыми известковистыми аргиллитами и слоями плотных, серых, мелкозернистых и средне- мелкозернистых литокластически-кварцевых, известковистых песчаников. Падение слоев под углом от 0° до 90°, чаще 45°- 90°. Иногда в песчаниках отмечается тонкая косая слоистость и слоистость деформированная за счет подводного оползания. Обломочная часть песчаников, кроме кварца содержит заметное количество (до 20 %) фрагментов различных пород (кремней, микрокварцитов, глинистых пород, известняков и эффузивов среднего состава). Цементируются обломки поровым, пелитово-мозаичным, иногда пойкилитовым глинисто-карбонатным цементом. Породы из этой части разреза трещиноватые, с частыми различноориентированными прожилками кальцита. Нередко отмечается сложное взаимоотношение между системой прожилков в аргиллитах и песчаниках. Так в аргиллитах из инт. 4600-4606 м развиты линзовидные прожилки (0,5-3,0 мм) параллельные слоистости, а в контактирующих с ними песчаниками кальцитовые прожилки ориентированы перпендикулярно слоистости и не связаны с таковыми в аргиллитах. Вскрытая кажущаяся толщина песчано-глинистой толщи среднего триаса 760 м.

Рис. 3 Схематический геологический профиль-срез по линии Лебяжья-Ирклиевская-Кугоейская площади.

Верхняя толща среднего триаса сложена темно-серыми плотными известковистыми аргиллитами с тонкими прослоями под углом 0°- 20° плотных серых крупнозернистых, литокластически-кварцевых, известковистых алевролитов. Кажущаяся мощность глинистой толщи 146 м. Из фаунистических остатков в толще среднего триаса встречены лишь неопределимые обломки известковых раковин остракод. Стратиграфическое их положение определяется исходя из положения между фаунистически охарактеризованными образованиями нижнего и среднего-верхнего триаса, а также на основании литологических признаков (наличие оолитов), делающих возможным сопоставление их с фаунистически охарактеризованными образованиями среднего триаса.

В верхней части среднего триаса разреза скв. 2 Ирклиевской вскрыта толща чередования маломощных прослоев плотных известковистых аргиллитов и алевролитов, с крупными углефицированными растительными остатками и раковинами пелеципод, местами с включениями перекристаллизованных оолитов. В инт. 3085-3090 м определены споро-пыльцевые комплексы с Protohaplpxypinus rugosus (Janconus), Strotersporites sp., Platysaccus и др., (определения Ровниной) отмечены отпечатки углефицированных папоротников Gladophlebris lineifelia Kir. (определения А.В. Гаманькова) Возраст растительных остатков датируется как оленёк-анизий. В этой же скважине (инт. 3028-3034 м, 3085-3090 м) встречены пелециподы Unionites (Anodonthophora) asciaeformis Alb., Neoschisodus (Myophoria) rotunda Alb. и гастроподы Trachyneria ex gr. praeacuta Kip., Kokenella cf. crymensis Kip., Fedaiella kolymica Kip., характерные отложениям среднего триаса (определения Л.Г. Белокопытовой).

Судя по определениям абсолютного возраста, отложения триаса вскрыты под палеоген-неогеном в центральной части Азовского моря на Электроразведочной площади. Представлены они темно-серыми до черных глинистыми сланцами и редкими прослоями с увеличенным содержанием алевритовой примеси в верхней части толщи (668-1286 м). Ниже (до глубины 1564 м) разрез представлен чередованием сланцев, метаморфизованных песчаников и алевролитов. В интервале 1464-1633 м вскрыты углисто-серицитовые сланцы, возможно являющиеся уже каменноугольными.

К востоку, от скв. 1 Электроразведочной, по триасовым отложениям пройдено около 220 м в скв. 245 Октябрьской площади, которые во многом сходны с вышеописанными сланцами. Представлены они сильно дислоцированными (углы падения 80 - 85°) породами начальных степеней метаморфизма. Здесь встречаются метаморфизованные кварцевые темно-серые песчаники с бластопсаммитовой структурой и сланцеватой текстурой, темно-серые, углисто-глинистые сланцы.

Мощный комплекс образований, вероятно триасового возраста, вскрыт в пределах Тимашевской ступени в скв. 1 Степной и скв. 1 Приморско-Ахтарской, которые подразделяются на пять толщ в первой и на три толщи - во второй. Пятая толща - в скв. 1 Степной и первая - в скв. 1 Приморско-Ахтарской имеют определенное сходство между собой и могут коррелироваться друг с другом.

Верхняя часть триаса в скв. 1. Степной площади, залегающая под нижним мелом (толща 1, инт. 3605-4426 м), сложена темно-серыми гидрослюдистыми аргиллитами с тонкими прослоями в серых известковистых алевролитах и песчаниках. Алевролиты кварцевые, песчаники граувакково-кварцевые с глинисто-карбонатным цементом, плотные, непроницаемые, В аргиллитах повсеместно отмечаются многочисленные различно ориентировочные трещины и прожилки.

В составе залегающей ниже II толщи (инт. 4426-4680 м) преобладают серые до темно-серых известковистые песчаники с карбонатным цементом.

III толща (4680-5130 м) имеет глинистый состав и сложена темно-серыми известковистыми аргиллитами с тонкими прослоями крупнозернистых известковистых алевролитов. Падение слоев под углами от 0 до 65°, чаще 30 - 35°. Породы разбиты многочисленными различно ориентированными трещинами, нередко со смещением по ним. В некоторых интервалах в аргиллитах встречаются угловатые обломки (от 2-3 мм до 1-3 см) пелитоморфных известняков, известковых алевролитов и песчаников.

В IY толще (5130-5303 м) наблюдается чередование слоев аргиллитов и туфогенных песчаников. Аргиллиты темно-серые сланцеватые с редкими прослоями (2-3 мм) алевролитов под углом 40°. Туфогенные песчаники серые, очень плотные с прожилками кальцита, состоят из неокатанных обломков эффузивов среднего состава (45 %), разнообразных пород (20 %), кварцитов (15 %) и плагиоклазов (10 %). В интервале 5294-5295 м в песчаниках встречается примесь (до 10 %) крупных (до 10 мм) угловатых обломков кварца, кремней и глинистых пород.

Y толща (5303-5752 м) сложена черными плотными аргиллитами с тонкими прослоями серых известковистых алевролитов и мелкозернистых песчаников. Падение слоев под углом 20-25°. Породы трещиноватые. Скважина остановлена в этой толще.

В Приморско-Ахтарской параметрической скважине, расположенной к северо-западу от предыдущей под нижним мелом вскрыта верхняя (2335-3720 м) песчаная толща. Песчаники аркозовые, плагиоклаз-кварцевые и плагиоклазовые от мелкозернистых до крупнозернистых. В верхней части толщи отмечаются темно-серые до черных, реже известковистые алевролиты.

Средняя толща (3770-4646 м) - сланцевая. Представлена углисто-глинистыми сланцами и сланцеватыми аргиллитами с прослоями алевролитов.

Нижняя толща (4646-5000 м, забой) также имеет сланцевый состав, с редкими прослоями алевролитов и плагиоклаз-кварцевых песчаников под углом 70 - 80°. Сланцы черные, углисто-глинистые.

С учетом полученных данных о литологических особенностях среднего триаса нам представляется возможным высказать предположение о сопоставлении Y толщи домелового разреза, вскрытой в скв. 1 Степной площади, с анизийскими образованиями северных районов (Старо-Минская, Крыловская, Бакайская площади). Свидетельством в пользу сопоставления Y горизонта с анизием может служить наличие в инт. 5606-5609 м скв. 1 Степной площади полевошпат-кварцевых средне - мелкозернистых серых песчаников с карбонатным цементом, содержащих единичные зародыши оолитов. Последние, как видно из приведенных выше описаний, довольно часто встречаются среди осадков этого возраста. По степени метаморфизма II и III толщи Приморско-Ахтарской площади близки к части разреза, залегающего ниже глубины 3420 м в скв. 100 Староминской площади и, возможно, к разрезу ниже 3252 м скв. 35 Крыловской площади. Однако такая корреляция из-за отсутствия фаунистических определений возраста весьма условна.

Возможно, среднетриасовыми являются породы, вскрытые в северной части Азовского вала на Небольшой площади. В скв. 224 это микрозернистые темно-серые известняки с гнездами и прожилками белого кальцита, в скв. 225 - чередование известковистых серых аргиллитов, микрозернистых песчанистых известняков, гравелитов и мергелей. Падение слоев под углом 15-20°. Перекрыты они осадками палеогена.

Иной тип среднетриасовых отложений отмечается к юго-востоку от Крыловского месторождения на Граничной, Восточно-Крыловской, Молодежной, Восточно-Молодежной, Южно-Ленинодарской, Северо-Сердюковской, Северо-Ирклиевской и некоторых других площадях. Отличительной особенностью его является значительная, а нередко и главная роль карбонатных образований, часто различного генезиса. Как уже отмечалось, принадлежность их к среднему триасу основана на результатах палеонтологических определений в скв. 16, 4 Граничной площади и скв. 8 Восточно-Крыловской площади.

На первой из них (скв. 16 Граничная) под нижним мелом на глубине 2465 м вскрыта 50 м толща темно-серых мелкозернистых глинистых известняков и мергелей, которые подстилаются покровом (более 70 м) андезито-базальтов, темно-серых, массивных с интерсертальной структурой.

Известняки микрозернистые, сложены смесью неправильных зерен кальцита (общая карбонатность 57-68 %) размером 0,02-0,05 мм и глинистых минералов, среди которых распределены органогенные обломки (до 20 %), представленные в основном фораминиферами, реже остатками (1-2 мм) иглокожих и раковин пелеципод. Мергели серые, с очень слабым зеленоватым оттенком, плотные с обломками раковин пелеципод. Некоторые органогенные обломки служат зародышами оолитов. Н.Е. Ефимовой в инт. 2464 - 2471 и 2485 - 2490 м определен комплекс фораминифер слоев Tolypammina gregaria - Planiinvoluta carinata, представленный исключительно агглютированными формами. На Северо-Западном Кавказе (Н.Е. Ефимова, 1974) сходный комплекс фораминифер описан из нижнанизийских отложений зоны Meandrospira insoluta. В Западных Карпатах зона Pilammina densa характеризует верхнеанизийские отложения. Ряд других видов описан из анизийских отложений Австрии, Франции, Югославии.

Карбонатно-глинистые образования среднего триаса (мергели, глинистые известняки), вскрыты и другими скважинами на Граничной площади. Так, в скв 14 под вулканогенами кислого состава на глубине 2465 м встречены глинистые известковистые алевролиты с органогенными обломками и вишнево-красные органогенно-обломочные оолитовые известняки с прослоями (под углом 20°) темно-серых аргиллитов. Известняки на 70 % состоят из хорошо окатанных обломков (0,5-1,5 мм) иглокожих, пелеципод, гастропод. Часто наблюдается ожелезнение обломков. Иногда встречаются оолиты из гидроокислов железа. Под этими породами залегают темно-серые плотные мергели с отпечатками раковин. Всего по триасу здесь пройдено 135 м.

Весьма сходный разрез вскрыт скв. 24, где под вулканогенами залегают красно-бурые перемятые глины, а ниже серые массивные известняки с различноориентированными трещинами. Некоторые разности пород имеют буроватую окраску. Еще ниже разрез сложен серыми плотными мергелями. Вскрытая мощность более 80 м.

В скв. 4 этой же площади под отложениями тоар-аалена на глубинах ниже 2480 м встречены серые до темно-серых плотные мергели с тонкой горизонтальной слоистостью и вертикальными прожилками белого кальцита. Породы содержат остатки фораминифер, иглокожих, обломки раковин и пелеципод. Всего по этим отложениям пройдено 70 м. На забое (инт. 2545-2551 м) вскрыты серовато-коричневато-бурые мергели постепенно сменяющиеся мергелями серой окраски с отпечатками Halobia плохой сохранности.

В той или иной степени известковистые образования вскрыты и другими скважинами этой площади: скв. 1 - мергели, скв. 17 - известковистые аргиллиты буровато-серые, светло- серые.

Существенно карбонатные образования встречены в ряде скважин Восточно-Крыловской площади. Так в скв. 1 и 2 вскрыты мелкокристаллические доломиты, в скв. 10 около 40 м пройдено по микрозернистым серым, светло-серым и серовато-желтым известнякам, плотным массивным, с вертикальными трещинами, с примесью глинистого вещества и более раскристаллизованного доломита. В скв. 9 вскрытая толщина карбонатной толщи более 90 м. Здесь она сложена серыми мергелями слоистыми под углом 20°, участками со слабым буроватым и зеленоватым оттенком с плохо сохранившимися раковинами пелеципод. Более 70 м пройдено по среднему триасу в скв. 20, где он представлен темно-бурыми, с голубовато-зелеными участками, мергелями, содержащими плохо сохранившиеся остатки аммонитов и бурыми и серовато-зелеными известковистыми аргиллитами. В последних также встречаются фрагменты отпечатков очень тонкостенных раковин.

Метасоматические известняки и доломиты, развитые по вулканогенам спилитового ряда, вскрыты под нижним мелом в скв. 7 Восточно-Крыловской площади. Стратиграфическое положение этих образований неясно, так как неясно положение вулканогенов, по которым они развиты. Однако, учитывая, что в скв. 16 Граничной близкие по структуре породы залегают под фаунистически охарактеризованным средним триасом, мы считаем правомерным отнести их также к среднему отделу триаса. Вулканогены, залегающие над средним триасом (Граничная, Крыловская, Старо-Минская и др. площади) относятся к совершенно другому типу пород (кварцевые порфиры) и, как видно из приведенного ниже описания, не имеют с ними ничего общего.

Всего по этой толще в скв. 7 пройдено около 140 м. Поскольку эти отложения содержат газовую залежь, имеет смысл остановиться на их описании более подробно. В кровле толщи (инт. 2429-2436 м) залегают мелкозернистые доломитизированные известняки светло-серые, плотные, массивные с вертикальными трещинами с прожилками кальцита. Основная масса породы сложена мелкими (0,01-0,02 мм) неправильными зернами кальцита, среди которого весьма неравномерно распределены кристаллы (от 0,05 - до 0,25 м) доломита (20 - 80 %). Нередко известняк переходит в известковистый доломит. В интервале 2440 - 2448 м отмечены светло-серые, почти белые доломитизированные вулканогенные породы с реликтовой интерсертальной и реликтовой оффитовой структурой. Основная масса породы сложена лейстами (0,03 х 0,06 мм) кислого неизмененного плагиоклаза (вероятно альбита) в промежутках между которым отмечаются как мелкие зерна плагиоклаза, так и измененное стекло. Доломит распределен неравномерно (в среднем его содержание 65 %), от единичных идиоморфных ромбовидных зерен 
(0,5-0,12 мм) до сплошной массы. Порода имеет пористость 9,8 %, проницаемость - 0,05 - 0,06 х 10-15 м2. Ниже, в интервале 2449 - 2456 м, развиты доломитизированные и зеленоватые брекчиевидные мелкозернистые доломитизированные известняки. В интервалах 2487-2494, 2494-2501 м - светло-серые, почти белые, участками с кремовым оттенком мелкозернистые доломиты, иногда с брекчиевидной микроструктурой. Общая карбонатность пород достигает 96-99,2 %, пористость - 2,7 - 4,4 % проницаемость (по трещинам) до 
0,17 х 10-15 м2 . Отмечается переход доломитов в доломитизированные спилиты. Доломитизация, по-видимому, происходила вдоль трещин, так как в породе видны различно ориентированные прожилки (0,1-1,0 мм) доломита с постепенными границами, разделяющие участки, на которых доломитизация развита в незначительной степени. В интервале 2550-2554 м отмечен чистый серый до светло-серого мелкозернистый доломит, плотный с брекчиевидной текстурой и многочисленными различноориентированными трещинами и прожилками кальцита. Пористость этих доломитов 2,7 %, проницаемость - 0,07 х 10-15 м2.

К северу от указанных скважин на Восточно-Молодежной площади в разрезе среднего триаса преобладают терригенные разности пород: алевролиты, аргиллиты, в различной степени известковистые, серой, темно-серой и красно-бурой окраски. Однако и здесь в некоторых частях разреза алевролиты обогащаются органогенно-обломочной примесью (инт. 2459-2466 м, скв. 2) и переходит в органогенно-обломочные оолитовые известняки серые с красноватым оттенком и размером обломков до 2 мм, среди последних преобладают различные обломки раковин, известняков. Оолиты, в основном, железистого состава.

К северо-западу от данной площади в пределах территории, расположенной на границе Крыловской и Молодежной площади, отмечается дальнейшее увеличение количества терригенной примеси, появляются прослои светло-серых среднезернистых кварцевых песчаников. В скв. 4 Молодежной площади песчаники с сидерит-шамозитовым и кальцитовым цементом и плохо сохранившимися ядрами брахиопод (инт. 2385-2393). Породы нередко разбиты вертикальными трещинами, часто заполненными кальцитом. В инт. 2393-2399 м мощность кальцитового прожилка составляет 1 см. Нередко центральные части прожилков полые с размерами пустот 3-8 мм. Здесь же встречены прослои разнозернистых оолитово-кварцевых красно-бурых песчаников с карбонатным цементом и отпечатками пелеципод с грубым рельефом. В этой части разреза отмечаются и более карбонатные разности пород: песчаные мергели с оолитами и органогенно-обломочные известняки с гравием и оолитами (инт. 2406-2409 м). Гравийные обломки (1-5 до 12 мм) окатанные, сложены кварцем, кремнями, глинистыми породами, кварцитами, оолитами. Оолиты имеют сложный состав: сидерит, шамозит, гидроокислы железа. В органогенно-обломочных, красно-бурых известняках из интервала 2409-2414 м встречаются многочисленные фораминиферы, триасового облика, родов: Quinqueloculina, Conicospirilina, Ophthalmidium.

По-видимому, к северо-западу и к северу происходит резкое замещение карбонатных образований терригенными, которые вскрыты здесь многими скважинами Уманской, Западно-Уманской, Ромашковской, Крыловской, Старо-Минской и др. площадей.

К юго-востоку от Восточно-Крыловской площади также происходит уменьшение роли карбонатных пород в разрезе, однако, оно здесь не сопровождается резким погрубением обломочной примеси. Здесь часто встречаются мергели, известковистые аргиллиты, реже алевролиты и песчаники (Южно-Ленинодарская площадь). Далее к юго-востоку, по-видимому, среднетриасовыми являются карбонатные образования, встреченные на Северо-Сердюковской и Северо-Ирклиевской площадях.

В скв. 1 Северо-Сердюковской площади вскрыты серые до темно-серых микрозернистые доломиты и доломитовые брекчии. В последних часто встречаются мелкие неправильные сообщающиеся поры, заполненные органическим веществом и, иногда, каолинитом с пористостью до 5,9 %. По ним пройдено более 50 м. В скв. 2 встречены серые массивные тонкозернистые, участками трещиноватые известняки с прослоями темно-серых аргиллитов.

На Северо-Ирклиевской площади под нижним мелом вскрыты красноватые мраморизованные известняки.

С учетом приведенных выше данных нам не представляется чем-то невозможным отнесение к триасу карбонатных образований: известковистых сланцев, слабо доломитизированных, пелитоморфных известняков, вскрытых на Западно-Алексеевской и Алексеевской площадях. Справедливости ради необходимо отметить, что рядом исследователей 6 они относятся к нижнему - среднему карбону. Н.А. Редичкин к палеозою относит буровато-коричневые, местами серые глинистые мергели, где им определены пермские остракоды и фораминиферы 6. По нашему мнению они близкие к описанным выше образованиям среднего триаса.

В естественных выходах по северному склону Западного Кавказа (междуречье Малая Лаба-Бугунжа) средний триас начинается массивными органогенными известняками анизийского яруса с пластами конгломератом в основании. Ладинский ярус начинается зеленовато-серыми песчаниками, которые сменяются темно-серыми почти черными известковистыми аргиллитами с сидеритом.

Верхний триас. В параметрической скважине № 2 Ирклиевской, на среднетриасовых отложениях, залегает 884 м толща, возраст которой по микрофоссилиям (миоспорам и папоротникам) и отпечаткам двустворок из рода Unionites и гастропод из рода Trachyneria, определяется как средний-верхний триас 23. Представлен разрез - чередованием маломощных прослоев (под углом 0°-10°) плотных известковистых аргиллитов, серых и темно- серых, часто с зеленоватым оттенком, нередко с крупными углефицированными растительными остатками и алевролитов известковистых, литокластически-кварцевых и кварцевых, серых и зеленовато-серых, иногда с коричневатым оттенком, а также песчаников литокластически-кварцевых и полевошпат-литокластически-кварцевых, мелко- и средне-мелкозернистых, известковистых, с перекристаллизованными оолитами.

На остальной территории Западного Предкавказья обычно выделяются отложения карнийского и норий-рэтского ярусов. Отложения карнийского яруса встречены некоторыми скважинами на Западно-Бейсугской, Бейсугской, Каневской, Челбасской, Некрасовской площадях.

Наиболее западный ареал распространения карнийского яруса, подтвержденный многочисленными находками фораминифер, отмечен в скв. 211 Западно-Бейсугской площади, где его неполная толщина более 485 м. Верхняя часть толщи (1120-1408 м), залегающая под эоценом, сложена темно-серыми известковистыми алевритистыми аргиллитами с редкими маломощными прослоями серых алевролитов и обломками известняков (инт. 1271-1276 м).

Ниже 1408 м и до забоя (1600 м) среди аргиллитов появляются более мощные (2-25 мм) прослои серых известковистых песчаников, иногда с органогенными обломками. Залегание пород от горизонтального до 16 - 25°.

На Бейсугской площади отложения карнийского яруса фаунистически установлены в скв. 1 инт. 1595-1598, 1685-1688, 1855-1856, 2005-2009 и 2121-2124 м по находкам пелеципод и фораминифер 6, 10, 12, 13. Кроме того, многочисленные фораминиферы среднего-верхнего триаса определены в скв. 11, что позволяет сопоставлять эти отложения с аналогами челбасской свиты (ладинский-карнийский ярусы). Разрез общей мощностью 600 м сложен в скв. 1 толщей почти горизонтально залегающих (2-3°) темных глин, слабо уплотненных аргиллитов с редкими прослоями песчаников и алевролитовых известняков (Аладатов, Жабрева, 1965). В скв. 11 это темно-серые слюдистые аргиллиты с конкрециями желтовато-бурого сидерита. Падение слоев под углом 15-200. Видны зеркала скольжения и кальцитовые прожилки. Вскрытая мощность более 370 м.

Карнийские пелециподы встречены в скв. 46 Каневской площади, где разрез отложений этого возраста представлен алевролитами с прослоями песчаников и аргиллитов. Вскрытая толщина более 130 м.

Средне-верхнетриасовые существенно-глинистые отложения (Челбасская свита) с отпечатками двухстворок: Posidonia aff vengensis, Posidonia sp. indet, Halobia или Daonella sp. развиты на Западно-Челбасской площади (скв. 1, инт 2288-2296 м), а также и на ряде скважин Челбасской площади, где они охарактеризованы фауной карнийского возраста в скв. 19 (инт. 2101-2106 м). Разрез сложен чередованием темно-серых песчаников и аргиллитов. Вскрытая мощность здесь 57 м. В других скважинах этой площади фаунистические остатки не обнаружены. Тем не менее, их также относят к образованиям карнийского яруса.

Более 900 м по ним пройдено в скв. 40, где разрез слагается темно-серыми аргиллитами с тонкими прослоями алевролита и мелкозернистого песчаника и покровами эффузивов среднего и основного состава. Падение слоев под углом до 10-20°.

К образованиям этого возраста относятся и сходные породы на Брюховецкой и Березанской площадях. Отпечатки Halobia карнийского возраста встречены также на Крыловской площади (скв. 2 инт. 3455-3460 м). Однако необходимо отметить, что правомерность выделения триаса на Крыловской и др. площадях подвергается сомнению, определение встреченных фаунистических остатков требует дополнительной проверки 10. Мы также считаем малообоснованным отнесение к карнийскому ярусу многих толщ содержащих вулканогены. Часть из них может оказаться среднеюрскими, а часть более древними.

Норийский ярус. Фаунистически отложения норийского яруса установлены на Березанской и Некрасовской площадях, где впервые были определены норийские аммониты (скв. 12 Березанская) и брахиоподы (скв. 1 Некрасовская). Богатые комплексы фораминифер встречены на Северо-Некрасовской (скв. 1), Западно-Бейсугской (1, 2, 3, 205, 206) и некоторых других площадях. По мнению З.А. Антоновой они датируют возраст вмещающих пород как верхний триас - нижняя юра. Кроме того, наличие норийских и рэтских отложений предполагается на Великой, Каневской, Усть-Лабинской, Краснодагестанской, Самурской, Безводной, Братковской и некоторых других площадях. Они широко распространены в пределах Большого Кавказа от р. Малая Лаба на востоке до р. Куна на западе, а еще западнее они слагают отдельные тектонические блоки в среднем и верхнем течении р. Белой. Толща известняково-доломитовых образований, сложена преимущественно красными, розовыми, кремовыми органогенными (кораллово-мшанковыми и водорослевыми) известняками. В северном направлении известняки фациально замещаются на более терригенный состав, а к западу прослеживаются через Краснодагестанскую и Черниговскую площади. В скв. 1 Черниговской, вскрытая мощность верхнетриасовых отложений составляет около 600 м. Здесь, породы представлены органогенно-обломочными известняками, от светло-розовых до красно-бурых, плотными, крепкими, которые в шлифах содержат: обломки кораллов, пелеципод, гастропод и фораминиферы - Trochammina sp. cf., Gaudryina sp. cf., Nodosaria sp., N. aff. acera K.M. Macley, N. aff. ex gr. noinskii Tscherd, Glomospira sp., Austrocolomia sp. cf., 
A. cf. marschalli aff. Oberhauser, Lagena sp. и др. определенные в интервалах  3317-3833 м, (определения Пинчук Т.Н., с проверкой Ефимовой Н.А.) Верхнетриасовый комплекс фораминифер (ходзинская серия) на северном склоне Западного Кавказа происходит из рифогенных известняков.

Отложения норийского яруса имеют сложный вещественный состав. В самых южных зонах выходов их на дневную поверхность они имеют, в основном, терригенный состав. К северу они фациально замещаются карбонатными образованиями, а еще севернее, уже в пределах Предкавказья снова терригенными. По данным Н.И. Бойко в составе норийских образований выделен ряд фациальных комплексов, которые с юга на север последовательно сменяют друг друга. Самый южный комплекс - это глубоководные отложения, представленные флишоидным чередованием преимущественно терригенных пород, Далее к северу отмечаются фронтальные отложения барьерных рифов - терригенные и обломочные известковые породы, образовавшиеся в верхней части континентального склона, у основания рифогенных построек. Последние протягиваются узкой полосой от бассейна р. Малая Лаба до р. Пшеха, и далее в западном направлении они вскрыты на Самурской, Краснодагестанской и Безводненской площадях. Здесь они представлены розовыми разнозернистыми органогенно-обломочными и биогермными (преимущественно водорослево-коралловыми), сильно кавернозными известняками и доломитами. Мощность вскрытой части норийского яруса в этом районе 110 м.

Следующая зона - отложения тыловых образований барьерных рифов - представлена в основном органогенно-детритовыми и разнозернистыми известняками и доломитами. Они обнажаются в среднем течении р. Белой, а также вскрыты скв. 406 Даховской площади.

Эти образования охарактеризованы керном в скв. 1-Т Дагестанско-Курджипской площади (инт. 2419-2500 м), где они представлены разнозернистыми розово-красными, красно-бурыми, зеленовато-серыми, фиолетово-серыми доломитами, нередко глинистыми, иногда песчанистыми, часто с различно ориентированными прожилками и кавернами (0,5-3,0 см), инкрустированными кристаллами доломита.

На большей части территории Западного Предкавказья по мнению этого автора, развит комплекс отложений внутреннего шельфа сложенных преимущественно терригенными породами. Однако, по нашему мнению, этот комплекс Предкавказья имеет более сложное строение и здесь возможно также выделение как глубоководных (флиш) так мелководных (риф) образований. Существование последних Н.И. Бойко предполагает на Великой площади в виде участка интенсивного биогермообразования среди отложений фациального комплекса внутреннего шельфа, где они представлены кавернозными доломитами.

Как уже отмечалось, в пределах Западного Предкавказья норийские отложения имеют в основном терригенный состав. На Березанской и Некрасовской площадях это дислоцированные (с углами падения до 35-40°) темно-серые плотные известковистые алевролиты и алевритистые аргиллиты с зеркалами скольжения. В скв. 12 Березанской по ним пройдено более 50 м, а в скв. 1 Некрасовской около 80 м.

Более 200 м по верхнему триасу пройдено скв. 1 Северо-Некрасовской площади. Здесь под нижним мелом вскрыты темно-серые до черных аргиллиты, алевритистые, известковистые с многочисленными плоскостями скольжения, прожилками и гнездами кальцита, Аргиллиты гидрослюдистые, содержат значительное количество органогенной примеси, представленной обломками (1-2 мм) раковин пелеципод, брахиопод (преобладают), фораминифер, остракод, пластинками и иглами морских ежей, члениками криноидей, Встречаются редкие прослои темно-серых кварцевых глинисто-известковистых алевролитов и среднезернистых плохоотсортированных кварцевых, с полевыми шпатами. В последних встречаются зародыши оолитов железистого и карбонатного состава.

К западу от Березанского месторождения вероятно норийские образования вскрыты на Братковской площади. В скв. 1 это темно-серые слабоизвестковистые, перемятые брекчиевидные аргиллиты с угловатыми обломками (до 3,5 см) зеленовато-серого плотного песчаника и светло-серого известковистого алевролита. В породах отмечаются многочисленные трещины и прожилки кальцита. В скв. 2, кроме терригенных пород встречены светло-серые обломочные известняки. Сложены они, в основном, неокатанными обломками пелитоморфного и кристаллического известняка с примесью обломков раковин и остатками фораминифер. Л.Г. Белокопытовой определены фораминиферы: Lenticulina sp. indet., Planiinvolutina mesotassica Dron и др. По материалам Н.А. Ефимовой это сообщество относится к фораминиферовой зоне - Aulotortus freiedii, и этот тип пород характерны для макрофации склона рифа верхнего триаса Кавказа.

В известковой фации встречены, по-видимому, норийские отложения на Бриньковской площади в скв. 1, где они представлены серыми трещиноватыми известняками, В скв 2 присутствуют плотные серые мелкозернистые песчаники.

По-видимому, норий-рэтские отложения встречены рядом скважин на Бейсугской и Западно-Бейсугской площадях, где их возраст устанавливается по многочисленным находкам фораминифер как верхний триас - низы юры.

На Западно-Бейсугской площади они вскрыты скважинами 1, 2, 3, 205, 206 на глубину до 600 м и сложены аргиллитоподобными глинами и аргиллитами темно-серой окраски, слабо известковистые, в различной степени алевритистые с линзами и прослоями сидеритов, редко серых, светло-серых и темно-серых алевролитов, иногда органогенно-обломочных и кристаллически-пелитоморфных известняков. Падение слоев от 0 до 40°, постоянно отмечаются трещины и прожилки кальцита. В скв. 2 ниже глубины 1712 м и до забоя (1800 м) породы отличаются большой степенью дислоцированности (углы падения 60°) и возможно принадлежат к более древним горизонтам триаса или палеозоя.

В центральной части Бейсугского поднятия, от скв. 202 на востоке до скв. 35 на западе, в виде узкой полосы фиксируется зона отсутствия верхнетриасовых отложений. Здесь под различными горизонтами мела и палеогена встречены серые с зеленоватым оттенком серицит-кварцевые, серые известковистые и темно-серые углистые сланцы, возможно палеозойского возраста. Более молодой возраст их не исключается.

В скважинах, расположенных в непосредственной близости от данной зоны, верхний триас относительно маломощный (165 м в скв. 30 и 50 м в скв. 201) и сложен в скв. 30 серыми известковистыми алевритистыми аргиллитами с прослоями (угол 5-10) оолитовых и ораногенно-обломочных известняков и известковистых алевролитов, в скв. 201 - серыми известковистыми аргиллитами с комплексом фораминифер возможно триасового возраста. Залегает он на углисто-глинистых и серицит-кварцевых сланцах. По мнению К.О. Ростовцева, норийский возраст имеет верхняя часть толщи аргиллитов в скв. 46 Каневской площади, где он определен по Monotis aff caucasisa Witt (инт. 1701-1703 м).

Существенно-глинистые образования триас-нижнеюрского возраста развиты в пределах ряда скважин Северо-Ладожской площади (скв. 1, 4 и др.), а также на Усть-Лабинской, Двубратской и др. площадях.

Таким образом, главные выводы, полученные в результате анализа новых данных по литологии и стратиграфии триаса Западного Предкавказья можно сформулировать следующим образом: Во-первых, пока не подтвердился прогноз относительно существования карбонатных образований в нижнем триасе северной части Западного Предкавказья. Динамические аномалии, которые в Ирклиевской впадине стратифицировались как известняки и доломиты нижнего триаса по данным ВСП связаны с различной плотностью пород внутри триасовой толщи. Нижний триас этой территории имеет некоторые черты, которые сближают его с отложениями демьяновской свиты (оленёкский ярус) Восточного Предкавказья. Вышележащие горизонты триаса (среднего), возможно, соответствуют кизлярской и закумской свите.

Как уже отмечалось фаунистически охарактеризованные отложения нижнего и среднего триаса были установлены ранее на Красногвардейской площади, расположенной на границе Ставропольского и Краснодарского краев. Здесь в скв. 1 выделены отложения индского и анизийского ярусов, представленные темно-серыми до черных аргиллитами с обилием углефицированных растительных остатков и фауной пелеципод. Падение слоев под углом 20-300 Отложения вскрыты на глубину около 250 м. Более мощная 
(1700 м) домеловая толща вскрыта в скв. 5 этой площади. Сложена она темно-серыми аргиллитами с прослоями брекчий и полимиктовых песчаников с гравием. Последний представлен известняками, содержащими микрофауну плохой сохранностью. Здесь определен комплекс фораминифер, характерный для визейского яруса карбона. Макрофауна в разрезе этой скважины не встречена. Возраст пород вмещающих обломки известняков более молодой, а, учитывая то, что в рядом расположенной скважине сходные породы содержат макрофауну триаса, можно считать их близкими по возрасту. Источником обломков известняков, по всей видимости, служила территория, расположенная к северу от Красногвардейской площади, где рядом скважин Привольненской площади под нижним мелом вскрыты известняки и мраморы палеозоя.

- В результате приведенного анализа стратиграфии триаса Западного Кавказа и Западного Предкавказья авторами предложена уточненная местная стратиграфическая схема триасовых отложений (таблица).

Таблица. Стратиграфическая схема триасовых отложений

| Система | Отдел | Ярус | Северо-Западный Кавказ (свиты, серии) Решение 2 –го МРСС по мезозою Кавказа (триас), 1977, Л. 1979) |  |  | Западное Предкавказье (свиты, серии) Решение 2 –го МРСС по мезозою Кавказа (триас), 1977, Л. 1979) |  | Ирклиевская впадина, скв. 2 Ирклиевская, (свиты, толщи, предлагаемые авторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Триасовая Т | Верхний Т3 | ### Рэтский ### T3r | Ходзинская серия T3n-r (?) |  | Хаджохская серия T3n-r (?) | Известково-глинистая толща T3n-r ?) |  | Размыты |
|  |  | ### Норийский T3n |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Карнийский T3k | Сахрайская серия, Т3-2k-l Толща чередования терригенно-карбонатных пород |  |  | Челбасская серия, | Верхняя часть, Т3k Карбонатная толща | Триас средний - верхний |
|  | Средний Т2 | Ладинский T2l |  |  |  |  | Нижняя частьТ2l Чередование терригенных и карбонатных пород |  |
|  |  | Анизийский T2a | Тхачская серия | Ачешбокская свита Т2 a2 Известняковая толща |  | Староминская свита T2a |  | Глинистая толща T2a? |
|  |  |  |  | Свита Малого Тхача Т2a1 Известняково-глинистая толща |  |  |  | Песчано-глинис-тая толща T2a? |
|  | Нижний Т1 | Оленекский T1o Индский T1i |  | Ятыргвартинская свита Т1 Известняки с песчаниками и гравелитами в основании |  | Осадки не выяснены |  | Ирклиевская свита T1o? Карбонатно-терригенная толща с основными эффузивами. |

Особенности строения и состава отложений нижнего триаса Ирклиевской впадины свидетельствуют о малой вероятности существования здесь карбонатных фаций, аналогичных нефтекумской свите Восточного Предкавказья. Однако наличие последних не исключается к югу и юго-востоку от Ирклиевской впадины. Подтверждением этому может служить наличие в отложения среднего триаса этой территории, среди прочих обломков и обломков известняков, которые могли попасть в средний триас только в результате размыва более древних, в т.ч. и нижнетриасовых образований.

Во-вторых, по литологическим и палеогеографическим данным в среднем триасе Ирклиевской впадины выделена зона карбонатообразования, протягивающаяся, от Молодежной площади на северо-западе через Южно-Ленинодарскую до Северо-Сердюковской и Северо-Ирклиевской на юго-востоке и, возможно далее 3.

В-третьих, в карбонатных фациях, вероятно, развит и верхний триас (норий) в узкой зоне в северной части Тимашевской ступени. Зона карбонатообразования здесь протягивается от Братковской площади на востоке до Бриньковской на западе.

Оценивая триасовый комплекс с точки зрения ее потенциальной нефтегазоносности и наличия резервуров необходимо обратить внимание на результаты опробования ИП нижнетриасовых отложений в скв. 2 Ирклиевской, в интервале развития вулканогенных образований, Здесь интенсивность проявления интервала 4985-5088 м составила 144 м3/сут. По АК пористость пород из интервала сложенного вулканогенами составляет 0,4 %, по керну 1,4-1,93 %, на некоторых участках пористость по АК возрастает до 4 %. Судя по геофизической характеристике интервала опробования, в нем развиты трещинные коллекторы, формирование которых связано с воздействием вулканогенов на вмещающие породы.

При рассмотрении физико-механических характеристик триасовых отложений Ирклиевской впадины нами были установлены значительные отличия в жесткости аргиллитов с одной стороны и известковистых песчаников и алевролитов с другой, а также различная степень анизотропии, которая проявляется в заметных отличиях модуля Юнга и др. параметров в аргиллитах и близкие их значения в песчаниках и алевролитах (в направлениях параллельных и перпендикулярных напластованию), которые обусловили различный характер трещиноватости в этих породах. Так в аргиллитах развиты трещины и прожилки ориентированные параллельно плоскостям напластования, а в песчаниках и алевролитах преобладают прожилки ориентированные перпендикулярно напластованию.

Таким образом, факт уменьшения анизотропии в песчано-алевритовых породах и сохранение ее в аргиллитах, как уже отмечалось, создает условия для развития в последних трещиноватости, ориентированной параллельно слоистости. За счет этого глинистые породы триаса в данных геологических условиях являются наиболее вероятным природным резервуаром углеводородов, а песчано-алевритовые образования, благодаря наличию заметного количества карбонатного цемента, который в данных термодинамических условиях полностью выполняет поры и залечивает трещины, являются более вероятным экраном

Анализ геолого-геофизической информации по триасовым отложениям привел авторов к убеждению, что для пород триаса с данным уровнем катагенетической преобразованности и высокой степенью дислоцированности главным критерием при оценке перспектив нефтегазоносности должен служить показатель изолированности резервуара и возможность формирования в нем вторичной емкости, т.к. первичная пористость этих пород крайне низкая. Это подтверждается как результатами ГИС, так и лабораторными определениями. Чаще всего терригенные породы триаса имеют пористость, не превышающую первые проценты, и отличаются интенсивной трещиноватостью. Многочисленные газопроявления, геохимические показатели, а в ряде случаев и прямые признаки газоносности свидетельствуют о высокой потенциальной газоносности этого комплекса. Однако благодаря интенсивной трещиноватости, вся мощная толща триаса, в большинстве случаев, характеризуется высокой вертикальной проницаемостью. Условия аккумуляции существуют, по видимому, лишь на ограниченных участках, при стечении ряда благоприятных условий. В Западном Предкавказье залежи УВ часто формируются под региональным альбским флюидоупором. Достаточно показательна в этом отношении газовая залежь, вскрытая скв. 7 Восточно-Крыловской площади в доломитизированных спилитах, перекрытых глинистыми осадками нижнего мела. В Восточном Предкавказье нефтяные залежи в известняках триаса часто залегают под несогласием в эрозионных выступах и останцах.

Наибольшая вероятность самостоятельных залежей в триасе возможна при наличии четко выраженных положительных дислокаций внутри толщи, а также в условиях литологически и тектонически-экранированных ловушек, связанных с карбонатными образованиями. Последние, кроме всего прочего, в жестких термобарических условиях, типичных для триасового разреза, легче других пород подвержены процессам формирования вторичной емкости в результате трещиноватости, выщелачивания, доломитизации и др. процессов. Таким образом, даже в жестких термобарических условиях возможно формирование высокоемких коллекторов. Кроме того, карбонатные массивы, благодаря своим физико-механическим параметрам достаточно резко отличаются от терригенных пород и легче поддаются картированию сейсмическими методами. Так на ряде сейсмопрофилей, проходящих через Южно-Ленинодарскую площадь достаточно четко видно как слоистые карбонаты среднего триаса достаточно четко замещаются массивными. Эта зона карбонатообразования, является одним из наиболее перспективных участков для поисков залежей УВ в триасе Западного Предкавказья, изучение которой следует проводить путем параметрического бурения и переинтерпретации сейсмических данных в соответствии с новыми данными. Такие же работы следует проводить и в отношении верхнего триаса Тимашевской ступени, принимая во внимание значительно худшую изученность этого комплекса. Поиски залежей УВ, приуроченных к трещиноватым аргиллитам пока являются очень сложной проблемой.

Литература

- Бигун П.В. К вопросу о механизме формирования емкостных свойств коллекторов газа глубокопогруженных зон //Тезисы докладов VII научно-технической конференции молодых ученых, специалистов, рабочих-новаторов производства. Оха, 1985.-С.13.

- Бигун П. В. Прогноз нефтегазоносности и типов ловушек в триасе Западного Предкавказья. //Тезисы докладов научно-технической конференции по проблемам газовой промышленности России. Ставрополь, 1997. С. 67.

- Бигун П. В. Палеогеография и условия образования нижне-среднетриасовых отложений севера Западного Предкавказья. //Строительство газовых и газоконденсатных скважин. М. ВНИИГАЗ. 1995. С. 102-107.

- Вершовский В.Г. Литологические условия нефтегазонакопления в зонах больших глубин Предкавказья. //Нефтегазообразование на больших глубинах. V Всесоюзный семинар. Ивано-Франковск, сентябрь 1986. Тезисы докладов. М.: Изд-во МГУ, 1986. С. 176-177.

- Вобликов Б.Г., Бигун П. В. Особенности формирования коллекторов и залежей УВ в зависимости от термодинамических условий. //Основные проблемы геологического изучения и использование недр Северного Кавказа (Материалы У11 Юбилейной конференции по геологии и полезным ископаемым). СК РГЦ, г. Ессентуки, 1995.

- Геологические формации Западного Предкавказья //Отв. редактор А.Н. Шарданов. М.: Наука, 1973. 155 с.

- Геологические условия формирования и размещения скоплений углеводородов в платформенных районах Предкавказья //С.Н. Чернышев, А.И. Летавин, З.И. Жорина и др. //Геол. аспекты поисков нефти и газа. М.: 1984.-С. 61-74.

- Гидрогеологические и геохимические условия размещения залежей УВ в глубокопогруженных зонах Западного Предкавказья /В.Н. Матвиенко, В.Г. Ермолаев, Р.В. Грищенко, С.А. Федотова //Геология нефти и газа. 1986. №5. С. 41- 46.

- Ильченко В.П., Авдеева Е.И., Бигун П.В. Гидрогеологические особенности триасовых отложений Западного Предкавказья в связи с газоносностью //Геология, методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. Экспресс-информация. ВИЭМС, 1986. № 12. С.5-10.

- Мезозойско-кайнозойские комплексы Предкавказья (строение и корреляция) (Е.А. Гофман, И.Э. Сорокина, В.Л. Егоян и др. - М.: Наука, 1988.-94 с.

- Нефтегазоносность триаса Предкавказья. - М. Наука, 1974.-87с.

- Ростовцев К.О. Краткий очерк Стратиграфии и литологии триаса Западного Предкавказья. //Проблемы нефтегазоносности глубокозалегающих горизонтов мезозоя Кавказа. М: ВНИГРИ, вып. 120, 1972. С. 33-40.

- Савельева Л.М. Литолого-стратиграфическая характеристика пермских и триасовых отложений Предкавказья и Крыма (по данным глубокого бурения). //Геологическое строение и нефтегазоносность молодых платформ  М.: Наука, 1970. С. 54-68.

- Тектоника и нефтегазоносность Северного Кавказа. /А. И. Летавин и др. М.: Наука. 1987.  94 с.

- Жабрева П.С., Ханин В.А. Терригенные породы- коллекторы мезозоя и их свойства в глубокопогруженных зонах Предкавказья //Изучение коллекторов нефти и газа, залегающих на больших глубинах, М.: Недра. 1987. С. 29-33.

- Ханин В.А. Терригенные породы- коллекторы нефти и газа на больших глубинах М.: Недра. 1979. 140 с.

- Ханин В.А., Конышева Р.А. Влияние вторичных преобразований на коллекторские свойства пород-коллекторов мезозоя в глубокопогруженных зонах Предкавказья //Геология и нефтегазоносность мезозоя Предкавказья. М.: 1978.-С.35-39.

- Чаицкий В.П. Вулканогенные формации верхнего палеозоя и мезозоя Западного Предкавказья //Изв. АН СССР. Сер. геол. 1976. №6. С. 14-24.

- Ярошенко А.А., Вобликов Б.Г., Бигун П.В. Формирование коллекторов и залежей УВ в Западном Предкавказье //Геохимическое моделирование и материнские породы нефтегазоносных бассейнов. Первая Международная Конференция 22- 24 мая 1995. Тезисы докладов. С.-П. 1995.- С. 87.