РЕФЕРАТ

Работа выполнена на 62 листах машинописного текста. Содержит 8 рисунков и 2 таблицы, включает 75 источников литературы.

МИКРОБНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ЭЛЕКТРОГЕННАЯ МИКРОФЛОРА, ЭЛЕКТРОГЕНЕЗ, ЭЛЕКТРОГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ, БИОАНОД, БИОДЕГРАДАЦИЯ.

Цель работы: Целью работы является исследование путей стимуляции электрогенеза МТЭ мембранного типа.

Объектом исследования служили микробные топливные элементы мембранного типа.

В ходе работы было установлено, что использование электрогенным сообществом анодной камеры МТЭ дрожжевого экстракта обеспечивает большую кулоновскую эффективность по сравнению с использованием классического углеводного субстрата – глюкозы и сахарозы. Так же впервые экспериментально доказана исключительная роль контактного переноса восстановительных эквивалентов при работе естественного электрогенного сообщества. Методом люминесцентной микроскопии выявлено, что плотность (количество клеток на единицу площади) формирующихся в анодной камере бактериальных биопленок зависит от типа питательного субстрата, положительно коррелирует с электрогенной активностью соответствующего МТЭ. Наиболее эффективным источником углерода оказался сукцинат. При модификации полианилином углеродного войлока выявлено положительное влияние на количество электричества, генерируемого МТЭ. Исследовано влияние режима внешней цепи на деструкцию имидоклоприда. При подключении резистора, близкого к внутреннему сопротивлению в данных МТЭ – 1 кОм, система осуществляет поляризацию электродов и более эффективную передачу тока во внешней цепи.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1 Аналитический обзор	8

1.1 Биоэлектрохимические процессы в микробных топливных элементах	8

1.2 Принцип работы МТЭ		9

1.2.1 Мембранные и безмембранные МТЭ	10

1.2.2 Анодные и катодные полуреакции в МТЭ	12

1.3 Электрогенный микробиом МТЭ	14

1.4 Способы переноса электронов между анодным микробиологическим консорциумом и анодом	16

1.5 Практическое применение МТЭ	19

1.6 Изменение биодеградации органических веществ в МТЭ	20

1.6.1 Микробная биодеградация ксенобиотиков в топливных элементах.	20

1.6.2 Деколоризация азокрасителей в биоэлектрохимических системах.	23

1.6.3 Разложение лекарственных препаратов в биоэлектрохимических системах	25

2 Материал и методы исследования	28

2.1 Объект исследования	28

2.2 Конструкции МТЭ использованные в работе	29

2.2.1 Воздушнокатодные МТЭ	29

2.2.2 Двухкамерные МТЭ с классической анодной камерой	29

2.2.3 Разграничение анодной камеры МТЭ полупроницаемой мембраной	30

2.3 Оценка электрогенной активности МТЭ	31

2.4 Люминесцентная микроскопия анодной микрофлоры	31

2.5 Экспресс-метод оценки концентрации модельного ксенобиотика	32

3 Микробная трансформация органических субстратов в условиях биоэлектрохимических систем	33

3.1 Зависимость электрогенеза стандартных ячеек МТЭ от типа источника углерода	33

3.2 Исследование роли медиаторного переноса заряда на нерастворимый акцептор в электрогенезе МТЭ	35

3.3 Влияние степени окисления углеводного субстрата и способа инокуляции на электрогенез и формирование биопленок электрогенной микрофлоры	38

3.4 Влияние модификации поверхности анода полианилином на электрогенные свойства мембранных МТЭ	45

3.5 Влияние режима внешней цепи на биодеградацию модельного ксенобиотика в анодной камере МТЭ	48

Заключение	51

Список использованных источников	53